Tafelbild zur:

- Beschattung auf der Weide (Bäume, Unterstände)		 Reduzierung von Hitzestress

- Ausreichende Wasserversorgung

- Reduzierung der Tieranzahl im Stall (evtl. Auslagerung einzelner Gruppen auf die Weide wie z.B. Trockensteher, Jungvieh…)

- (Reduzierung der Milchleistung)

- Luftkühlung: Sprinkler, Vernebelung

- Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit (große Belüftungsflächen  Trauffassaden vollständig öffnen, Ventilatoren

- Reduzierung des Wärmeeintrags (Reduzierung der Sonneneinstrahlung in den Stall: Dachüberstände, kleine Firstöffnungen, mehrschalige Aufbauten, Gründach, Dämmung

- Stallneubau: Ausrichten nach Hauptwindrichtung  nur sinnvoll, wenn lokale Windverhältnisse entsprechend geprüft sind.